# Cadencia de captura y política de muestreo

### Recomendación con base en literatura

| Estado | Versión | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado (recomendación) | 1.0 | 2026-06-11 | Área Técnica DSFFFS |

## 1. Problema

Definir cada cuánto el nodo captura una imagen y ejecuta inferencia. Es la variable que gobierna el compromiso entre latencia de detección (qué tan pronto se ve la columna de humo) y consumo energético (autonomía del nodo solar).

## 2. Evidencia de la literatura

| Hallazgo | Implicación para el diseño | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Los sistemas de cámara para detección temprana ciclan en minutos (≈2 min) y pueden detectar hasta 15 min antes. | Cadencias muy largas (horas) sacrifican la ventaja de “detección temprana”. | [R01], [R02] |
| El humo es el primer signo visible y solo de día. | Capturar únicamente en ventana diurna (~06:00–18:00) ahorra ~50 % sin perder capacidad. | [R02], [R04] |
| Nodos TinyML/solares emplean ciclo de trabajo reducido, baja resolución (96×96/160×160) y encienden la radio solo tras detección de alta confianza. | La captura+inferencia local es barata; la transmisión es lo caro → transmitir por evento, no continuo. | [R12], [R08] |
| El muestreo adaptativo (EcoWild) acorta el intervalo cuando el riesgo es alto y lo alarga cuando el riesgo o la batería bajan. | Política recomendada: intervalo variable por hora del día, condiciones y estado de batería. | [R06], [R11] |
| Con duty-cycle 0.33 % la vida del nodo supera 1 año. | Confirma que el nodo de bajo consumo no es el limitante energético. | [R08] |

## 3. Hallazgo propio del modelo de energía

Según «Análisis de potencia y balance energético», para las versiones V1 (MCU TinyML) y V2 (IA on-sensor) el consumo está dominado por el standby, no por la captura:

| Versión | 1 h diurno | 3 h diurno | Adaptativo (~30/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0,203 Wh/día | 0,197 Wh/día | 0,218 Wh/día |
| V2 | 0,304 Wh/día | 0,295 Wh/día | 0,326 Wh/día |

→ Para V1/V2 capturar cada 1 h, cada 3 h o cada 15 min es energéticamente equivalente. La cadencia debe elegirse por latencia de detección, no por energía. Solo en V3 (inferencia costosa) el intervalo sí pesa (0,76 → 2,58 Wh/día) y conviene alargarlo o usar disparo por evento.

## 4. Recomendación

- Captura solo diurna (~06:00–18:00); nodo en deep-sleep de noche. [R02][R04]

- V1/V2 (recomendadas): capturar a intervalo corto (10–15 min) en horario diurno — el costo energético es despreciable y reduce la latencia frente a 1–3 h. [R12]

- Política adaptativa (objetivo de firmware): [R06][R11]

  - Ventana de alto riesgo (media mañana–tarde, estación seca, T alta / HR baja): 10–15 min.

  - Ventana de bajo riesgo o batería < umbral: alargar a 1–3 h.

  - Noche: dormir.

- Transmisión por evento: enviar por LoRa solo ante detección de alta confianza + un heartbeat diario con telemetría (véase «Protocolo LoRaWAN y diseño del payload»). [R08]

- V3 (si se elige): intervalo 1–3 h o disparo por pre-detector de bajo consumo; no mantener el NPU encendido de forma continua.

## 5. Decisión para el piloto (propuesta)

Nodo V2, captura diurna cada 15 min con política adaptativa hacia 1 h en bajo riesgo/batería baja; transmisión por evento + 1 heartbeat/día. Proporciona baja latencia con autonomía suficiente. Confirmar en ADR-001 y validar consumo real en EVT («Protocolo de pruebas de energía»).

## Referencias

- [R01] Cal Poly — Early Wildfire Detection System. https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1616&context=eesp

- [R02] Fernandes, Utkin, Chaves (2023). Automatic early detection of wildfire smoke with visible-light cameras and EfficientDet. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07349041231163451

- [R04] Spatio-Temporal Data Model for Early Wildfire Detection, Fire 9(4):175. https://doi.org/10.3390/fire9040175

- [R06] EcoWild: Reinforcement Learning for Energy-Aware Wildfire Detection in Remote Environments, Sensors 25(19):6011. https://doi.org/10.3390/s25196011

- [R08] LoRaWAN Network for Fire Monitoring in Rural Environments, Electronics 9(3):531. https://www.mdpi.com/2079-9292/9/3/531

- [R11] Hsu et al. Adaptive Duty Cycling for Energy Harvesting Systems, ISLPED 2006. https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2006/01/hsuISLPED06.pdf

- [R12] An Ultra-low Power TinyML System for Real-time Visual Processing at Edge (arXiv:2207.04663). https://arxiv.org/pdf/2207.04663