# Modelo Edge AI / TinyML — Detección de columnas de humo

### Dataset, entrenamiento, métricas y despliegue por versión

| Estado | Versión | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| En curso | 0.9 | 2026-06-11 | Área Técnica DSFFFS |

Propósito. Definir cómo se entrena y despliega el modelo de detección de columnas de humo en cada versión de nodo (V1/V2/V3), y cómo se mide su desempeño. Es insumo de la decisión ADR-001 (la energía no diferencia V1/V2; el modelo sí).

## 1. Tarea y enfoque

- Tarea: detección/clasificación de columna de humo en imagen diurna (objetivo primario). El humo es el primer signo visible de día [R02][R04].

- Condición crítica (Amazonía): falsos positivos por niebla matinal, nubes bajas y neblina sobre dosel. Mitigación: análisis multi-frame/temporal — los modelos secuenciales mejoran el recall manteniendo precisión [R03][R16].

- Resolución de entrada: 96×96 o 160×160 en escala de grises para TinyML [R12].

## 2. Datasets de referencia

| Dataset | Contenido | Uso | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| PyroNear-2025 | ~50 000 imágenes, ~150 000 anotaciones, 640 incendios; imágenes y video | Entrenamiento/benchmark; F1 ~60 % (difícil) | [R03] |
| FIgLib (HPWREN) | ~24 800 imágenes de cámaras fijas en montaña | Entrenamiento; modelo de referencia SmokeyNet | [R16] |
| Boreal Forest Fire (UAV) | Detección + segmentación de humo desde dron | Aumentar variedad de vistas | [R18] |
| Dataset local Amazonía | A construir en campo (Pahoyan) | Fine-tuning y reducción de falsos positivos con niebla local | — |

## 3. Arquitectura por versión (despliegue)

| Versión | Modelo | Framework / cuantización | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 · MCU TinyML | CNN pequeña (clasificación humo/no-humo) | TFLite-Micro INT8 (PTQ) con TF Model Optimization Toolkit [R19][R20] | Cabe en flash/RAM del ESP32-S3; medir latencia on-device |
| V2 · IA on-sensor | Detector ligero on-sensor (Himax WiseEye2 / Sony IMX500) | Cadena del fabricante (Himax/Edge Impulse · IMX500/Sony) | La IA vive en el sensor → MCU casi en sleep |
| V3 · NPU | Detector tipo YOLO-tiny / objeto | Compilado para Hailo-8 | Mayor precisión; benchmark de referencia |

## 4. Entrenamiento

- Preparación: unificar PyroNear+FIgLib, balancear humo/no-humo, incluir negativos difíciles (niebla/nube/amanecer) para bajar la FPR.

- Aumentado: brillo, neblina sintética, recortes, rotaciones suaves.

- Transferencia: backbone ligero (p. ej. MobileNet/efficient-lite) → fine-tuning.

- Cuantización: PTQ INT8 y medición de exactitud antes/después [R19].

- Temporal (opcional V2/V3): secuencia de N frames para confirmar columna persistente [R03].

## 5. Métricas

| Métrica | Por qué | Meta inicial (a refinar) |
| --- | --- | --- |
| Recall (TPR) | No perder incendios reales | ≥ 0,90 |
| Precisión | Limitar falsas alarmas | ≥ 0,80 |
| F1 | Balance | ≥ 0,75 |
| FPR (falsos positivos) | Determinante con niebla amazónica | ≤ 0,10 |
| Latencia on-device | Viabilidad en MCU | medir (ms) |
| Flash / RAM | Cabida en el target | medir |

Referencia de literatura: sistemas reportan ~89,6 % recall, ~82,9 % precisión y ~7,5 % FPR [R22]; PyroNear (modelo ligero) ~60 % F1 cruzado — la tarea presenta dificultad considerable [R03].

## 6. Validación

- Cruzada entre datasets (entrenar en uno, probar en otro) para medir generalización [R03].

- En campo (Pahoyan): medir FPR real con niebla matinal antes de fijar umbrales de alarma.

- El umbral de confidence que dispara la alerta LoRa se fija aquí (véase «Protocolo LoRaWAN y diseño del payload»).

## 7. Trazabilidad

REQ-SYS-001 (detección Edge AI), REQ-SYS-002 (procesamiento local), REQ-SYS-008 (latencia). Resultados → «Comparación de versiones de nodo» y decisión ADR-001.

## Referencias

- [R02] Fernandes, Utkin, Chaves (2023). Automatic early detection of wildfire smoke with visible-light cameras and EfficientDet. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07349041231163451

- [R03] Constructing a Real-World Benchmark for Early Wildfire Detection with the PyroNear-2025 Dataset (arXiv:2402.05349). https://arxiv.org/abs/2402.05349

- [R04] Spatio-Temporal Data Model for Early Wildfire Detection, Fire 9(4):175. https://doi.org/10.3390/fire9040175

- [R12] An Ultra-low Power TinyML System for Real-time Visual Processing at Edge (arXiv:2207.04663). https://arxiv.org/pdf/2207.04663

- [R16] Dewangan et al. FIgLib & SmokeyNet (arXiv:2112.08598). https://arxiv.org/pdf/2112.08598

- [R18] Boreal Forest Fire: UAV-collected Wildfire Detection and Smoke Segmentation Dataset, Scientific Data (2025). https://www.nature.com/articles/s41597-025-05634-0

- [R19] Image-based Early Detection System for Wildfires (arXiv:2211.01629). https://arxiv.org/pdf/2211.01629

- [R20] Wildfire Smoke Detection System: Model Architecture, Training Mechanism, and Dataset (arXiv:2311.10116). https://arxiv.org/pdf/2311.10116

- [R22] Integrating Color and Contour Analysis with Deep Learning for Robust Fire and Smoke Detection, PMC11991653. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11991653/