# Protocolo LoRaWAN y diseño del payload

### Nodo → Gateway UG67

| Estado | Versión | Fecha |
| --- | --- | --- |
| En revisión | 0.9 | 2026-06-11 |

## 1. Parámetros de comunicación

| Parámetro | Valor propuesto | Nota |
| --- | --- | --- |
| Banda | US915 | Región Perú |
| Clase | A | Mínimo consumo; el nodo habla y luego escucha 2 ventanas. [R08] |
| Activación | OTAA | Claves seguras, sin direcciones fijas. |
| ADR | Activado para nodos estáticos | Optimiza SF/potencia. |
| Radio | LoRa dedicada integrada en la placa del nodo (SX126x) | Confirmado por área usuaria. |

## 2. Principio de diseño del payload

- La trama transmitida es binaria y compacta (no texto): los papers de monitoreo de incendios usan payloads de 16–64 bytes y duty-cycle 0,33 % para superar 1 año de vida [R08]. El string legible se reconstruye en el servidor con un decoder.

- Los nodos son estáticos: la posición GPS se envía solo en el heartbeat/comisionado, no en cada alerta → ahorra bytes y energía.

- Base de codificación: Cayenne LPP [canal, tipo, dato] (GPS 9 B, analógico 2 B) [R14][R15], o trama binaria propia (más compacta). Se documentan ambas.

## 3. Trama propia (recomendada) — compacta

### 3.1 Alerta de evento (uplink, FPort 10) — 6 bytes

| Offset | Campo | Bytes | Codificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | node_id | 1 | id lógico 0–255 (DevEUI identifica el físico) |
| 1 | msg_type | 1 | 0=heartbeat · 1=humo · 2=batería baja · 3=test |
| 2 | confidence | 1 | 0–100 (% de confianza/precisión del modelo) |
| 3 | battery | 1 | SoC 0–100 % (o (V−9,0)·20) |
| 4 | temp | 1 | °C con offset +40 (−40…+87) |
| 5 | flags | 1 | bit0=alarma activa, bit1=tamper, bit2=error cámara… |

### 3.2 Heartbeat diario (uplink, FPort 11) — 14 bytes

| Campo | Bytes | Codificación |
| --- | --- | --- |
| node_id | 1 |  |
| msg_type=0 | 1 |  |
| lat | 4 | int32, grados ×1e-7 |
| lon | 4 | int32, grados ×1e-7 |
| battery | 1 | SoC % |
| temp | 1 | °C +40 |
| humidity | 1 | % 0–100 |
| fw_ver | 1 | versión firmware |

## 4. Equivalente Cayenne LPP (interoperable) [R14]

[ch1, GPS(0x88), lat, lon, alt] [ch2, ANALOG(0x02), confianza] [ch3, ANALOG(0x02), batería] [ch4, TEMP(0x67), temp] — ~17 bytes; útil si se integra con plataformas que ya decodifican LPP.

## 5. String de aplicación (decodificado en el servidor)

El servidor LoRaWAN convierte la trama binaria en un registro legible/JSON, por ejemplo:

NODE03 | EVT=HUMO | CONF=0.92 | LAT=-6.12345 | LON=-75.12345 | BAT=87% | T=31C | HR=86% | FW=1.0

{ "node_id": 3, "evento": "humo", "confianza": 0.92,
  "lat": -6.12345, "lon": -75.12345, "bateria_pct": 87,
  "temp_c": 31, "hr_pct": 86, "fw": "1.0", "ts": "2026-06-11T13:05:00Z" }

## 6. Justificación

El esquema “binario por aire + decodificación en servidor”, el envío de GPS solo en heartbeat y la transmisión por evento siguen las prácticas reportadas en sistemas LoRa de monitoreo de incendios [R05][R07][R08][R09] y el estándar Cayenne LPP [R14][R15]. Pendiente: definir el decoder (JS) en el servidor y los umbrales de confidence para disparar alarma.

## Referencias

- [R05] ForestProtector: An IoT Architecture Integrating Machine Vision and Deep Reinforcement Learning for Efficient Wildfire Monitoring (arXiv:2501.09926). https://arxiv.org/abs/2501.09926

- [R07] The Development of a Wildfire Early Warning System Using LoRa Technology, Computers 15(2):105. https://www.mdpi.com/2073-431X/15/2/105

- [R08] LoRaWAN Network for Fire Monitoring in Rural Environments, Electronics 9(3):531. https://www.mdpi.com/2079-9292/9/3/531

- [R09] Towards Smart Wildfire Prevention: Development of a LoRa-Based IoT Node for Environmental Hazard Detection, Designs 9(4):91. https://www.mdpi.com/2411-9660/9/4/91

- [R14] myDevices — Cayenne Low Power Payload (LPP). https://docs.mydevices.com/docs/lorawan/cayenne-lpp

- [R15] The Things Industries — CayenneLPP payload formatter. https://www.thethingsindustries.com/docs/integrations/payload-formatters/cayenne/